| Изменения в условия тендера по повторной закупке системы резеврного копирования (г. Алматы, г. Кокшетау) способом тендера |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

В условиях тендера:

пункт 6 изложить в следующей редакции:

«6. Окончательный срок представления тендерных заявок до 10 часов 00 минут «27» мая 2022 года включительно.»;

пункт 8 изложить в следующей редакции:

«8. При необходимости разъяснения условий тендера, потенциальные поставщики обращаются к организатору закупок посредством портала закупок, но не позднее 10 часов 00 минут «22» мая 2022 года.»;

пункт 10 изложить в следующей редакции:

«10. Организатор закупок в срок не позднее 10 часов 00 минут «24» мая 2022 года по собственной инициативе или в ответ на запрос потенциального поставщика, вносит изменения и (или) дополнения в условия тендера.»;

в приложении 2 к условиям тендера:

пункт 3 таблицы изложить в следующей редакции:

«

| 3. Ленточная библиотека в количестве не менее 1 шт. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Исполнение | Конструктивное исполнение для монтажа в 19 дюймовую стойку |
| Форм-фактор | не менее 3 RU |
| Максимально возможная ёмкость хранения (при использовании дополнительных модулей расширения) | Не менее 8,4 Пбайт |
| Количество слотов для картриджей | Не менее 40 слотов совместимых с картриджами формата LTO-8 |
| Конфигурация устройство записи/чтения | Тип накопителя: поддержка стандартов накопителей LTO-8, LTO-7 |
|  | Количество устройств не менее 3 штук |
|  | Скорость записи 300 МБайт/с без сжатия |
|  | Поддержка интерфейсов: 8 Гбит/с Fibre Channel |
| Конфигурация ленточных накопителей | Тип: LTO-8 |
|  | Количество не менее 40 штук |
|  | Объем накопителя 12 Тб, в режиме сжатия 30 Тб |
| Конфигурация чистящих накопителей | Тип: Universal cleaning cartridge |
|  | Количество не менее 3 штуки |
| Максимальная скорость передачи | Не менее 8,1 Тбайт/ч с 3 приводов LTO-8 со сжатием 2,5:1 |
| Дополнительный функционал | Поддержка функции аппаратного шифрования: AES 256 бит |

»;

в приложении 3 к условиям тендера:

пункт 3 таблицы приложения 1 к проекту договора о закупках Системы резервного копирования (г. Алматы, г. Кокшетау) изложить в следующей редакции:

«

| 3. Ленточная библиотека в количестве не менее 1 шт. |  |
| --- | --- |
| Исполнение | Конструктивное исполнение для монтажа в 19 дюймовую стойку |
| Форм-фактор | не менее 3 RU |
| Максимально возможная ёмкость хранения (при использовании дополнительных модулей расширения) | Не менее 8,4 Пбайт |
| Количество слотов для картриджей | Не менее 40 слотов совместимых с картриджами формата LTO-8 |
| Конфигурация устройство записи/чтения | Тип накопителя: поддержка стандартов накопителей LTO-8, LTO-7 |
|  | Количество устройств не менее 3 штук |
|  | Скорость записи 300 МБайт/с без сжатия |
|  | Поддержка интерфейсов: 8 Гбит/с Fibre Channel |
| Конфигурация ленточных накопителей | Тип: LTO-8 |
|  | Количество не менее 40 штук |
|  | Объем накопителя 12 Тб, в режиме сжатия 30 Тб |
| Конфигурация чистящих накопителей | Тип: Universal cleaning cartridge |
|  | Количество не менее 3 штуки |
| Максимальная скорость передачи | Не менее 8,1 Тбайт/ч с 3 приводов LTO-8 со сжатием 2,5:1 |
| Дополнительный функционал | Поддержка функции аппаратного шифрования: AES 256 бит |

»