Техникалық ерекшелік

Сатып алу атауы: Маршрутизатор (бұдан әрі - Тауар).

| Р/с№ | Тауар атауы | Маркасы, моделі | Саны | Өлшем бірлігі |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Маршрутизатор |  | 3 | дана |

Тауарды жеткізу орны:

1-кестеге сәйкес «Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі» РММ аумақтық филиалдары:

1-кесте

| Р/с№ | Аумақтық филиал | Жеткізу орны | Саны | Өлшем бірлігі |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жетісу филиалы | Конаев қ., Достык к., 1* | 1 | дана |
| 2 | Ұлытау филиалы | Жезказган қ., Мира к., 10/3* | 1 | дана |
| 3 | Абай филиалы | Семей қ., Шакарима к., 20б* | 1 | дана |

*- шартқа қол қойылған сәтте жеткізу мекенжайы қала ішінде өзгеруі мүмкін.

Тауардың барлық ұсынылған техникалық сипаттамалары техникалық ерекшеліктің 2-кестесінде көрсетілген ең аз Техникалық сипаттамаларға сәйкес келуге немесе асып түсуі тиіс.

Түпнұсқа емес, бұрын пайдаланылған, қалпына келтірілген, қайта өңделген немесе қандай да бір түрде түрлендірілген Тауарды жеткізуге жол берілмейді.

Барлық ұсынылған Тауарлар 2022 жылдан ерте шығарылмаған болуы керек.

Тауарды жеткізу өндірушінің түпнұсқалық қаптамасында жүзеге асырылуы тиіс. Қаптамадағы өндірістік код құрамдас бөліктердің өзіндегі өндірістік кодпен сәйкес келуі тиіс.

Тауарға кепілдік беру мерзімі - Қорытынды Актіге қол қойылған күннен бастап 12 ай.

Тауарды жеткізу мерзімі Шарт күшіне енген күннен бастап күнтізбелік 220 (екі жүз жиырма) күннен аспайды.

2-кесте

| Сипаттама | Мәні/Талабы |
| --- | --- |
| Пішін факторы | 19 дюйм (Rack), биіктігі 1RU серверлік тіреуге монтаждау үшін конструктивті орындау |
| Құрылғы түрі | Маршрутизатор |
| Интерфейстер | Кемінде 2 Ethernet интерфейсі 1 Гб/с (2 RJ45 және 2 SPF) |
|  | Консолды қосу үшін кемінде 1 RJ45 интерфейс |
|  | Кемінде 1 USB интерфейс |
| Модульдер | Сөйлеу модульдер - кемінде 32 арна |
| Жады | Ішкі флэш жады - кемінде 8 ГБ |
|  | Жедел жады - кемінде 4 ГБ |
|  | Пішім жинақтауышын орнату мүмкіндігі M.2 |
| Протоколдар | IPv4, IPv6, static routes, Routing Information Protocol Versions 1 and 2 (RIP and RIPv2), Open Shortest Path First (OSPF), Enhanced Interior Gateway Routing Protocol (EIGRP), Border Gateway Protocol (BGP), BGP Router Reflector, Intermediate System-to Intermediate System (IS-IS), Multicast Internet Group Management Protocol Version 3 (IGMPv3), Protocol Independent Multicast Sparse Mode (PIM SM), PIM Source-Specific Multicast (SSM), Resource Reservation Protocol (RSVP), Cisco Discovery Protocol, Encapsulated Remote Switched Port Analyzer (ERSPAN), Cisco IOS IP Service-Level Agreements (IPSLA), Call Home, Cisco IOS Embedded Event Manager (EEM), Internet Key Exchange (IKE), Access Control Lists (ACL), Ethernet Virtual Connections (EVC), Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP), Frame Relay, DNS, Locator ID Separation Protocol (LISP), Hot Standby Router Protocol (HSRP), RADIUS, Authentication, Authorization, and Accounting (AAA), Application Visibility and Control (AVC), Distance Vector Multicast Routing Protocol (DVMRP), IPv4-to-IPv6 Multicast, Multiprotocol Label Switching (MPLS), Layer 2 and Layer 3 VPN, IPsec, Layer 2 Tunneling Protocol Version 3 (L2TPv3), Bidirectional Forwarding Detection (BFD), IEEE 802.1ag, and IEEE 802.3ah |
| Инкапсуляция | Generic Routing Encapsulation (GRE), Ethernet, 802.1q VLAN, Point-to-Point Protocol (PPP), Multilink Point-to-Point Protocol (MLPPP), Frame Relay, Multilink Frame Relay (MLFR) (FR.15 and FR.16), High-Level Data Link Control (HDLC), Serial (RS-232, RS-449, X.21, V.35, and EIA-530), and PPP over Ethernet (PPPoE) |
| Телефонияның функционалы | Тапсырыс берушіде орнатылған Cisco телефон аппараттарының CP-8865-K9=, CP-3905=, CP-8851-K9=, Тапсырыс берушінің аумақтық филиалдарындағы телефон шақыруларын қамтамасыз ететін, Тапсырыс берушінің орталық аппаратында орнатылған байланыс үзілген кезде Cisco Unified технологиясын қолдау |
| Трафикті басқару | Quality of Service (QoS), Class-Based Weighted Fair Queuing (CBWFQ), Weighted Random Early Detection (WRED), Hierarchical QoS, Policy-Based Routing (PBR), Performance Routing (PfR), and Network-Based Application Recognition (NBAR) |
| Криптография алгоритмдері | Encryption: DES, 3DES, AES-128 or AES-256 (in CBC and GCM modes). Authentication: RSA (748/1024/2048 bit), ECDSA (256/384 bit). Integrity: MD5, SHA, SHA-256, SHA-384, SHA-512 |
| Белсендірілген қауіпсіздік функциясы | Built-in end-to-end segmentation (VPNs), ZBFW, PKI |
| Шифрланған арна жылдамдығы | Кемінде 400 Мбит/с (full duplex) |
| Белсендірілген желілік протоколдар | L2TPv3, BFD, MPLS, VRF, AVC, IPSLA, VXLAN, PfRv3, NBAR2 |
| Белсенді функционал | Біріздендірілген коммуникациялар функцияларын қолдау, Sip trunk, MGCP, дауыстық пакеттерді транскодирлеу |
| Қолдау көрсетілетін бір мезгілде дауыс беру сессияларының саны | 10 данадан кем емес |
| SRST режимінде қолдау көрсетілетін телефон аппараттарының саны | 22 данадан кем емес |
| Құрылғыны басқару | SSH v2, SNMP |
| Монтаждауға арналған жабдыққа қойылатын талаптар | 19 дюйм серверлік тіреуге монтаждауға арналған монтаждау жиынтығының болуы |